附件2：

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：1#地磅、2#岗边增设新地磅及安全岛值班房 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原保安亭及雨棚 | m2 | 27.000 |  |  |  |
| 2 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)拆除原路面及管道开挖破除路面 (2)30cm | m2 | 174.865 |  |  |  |
| 3 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)拆除水稳层 (2)25cm | m2 | 174.865 |  |  |  |
| 4 | 041001003002 | 拆除基层 | (1)拆除碎石层 (2)20cm | m2 | 174.865 |  |  |  |
| 5 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)拆除原路面及管道开挖破除路面石渣 (2)3km | m3 | 131.149 |  |  |  |
| 6 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2米以内 | m3 | 143.188 |  |  |  |
| 7 | 040103001001 | 填方 | (1)土 (2)利用原土 | m3 | 53.045 |  |  |  |
| 8 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)土 (2)3km | m3 | 82.217 |  |  |  |
| 9 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | (1)1:2水泥砂浆抹光 (2)15mm | m2 | 66.306 |  |  |  |
| 10 | 040305001001 | 垫层 | (1)100mm (2)C10素混凝土垫层 | m3 | 16.426 |  |  |  |
| 11 | 040305001002 | 垫层 | (1)300mm (2)C30钢筋混凝土 | m3 | 49.277 |  |  |  |
| 12 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)300mm厚钢筋混凝土配筋单层双向 (2)Φ12 (3)HPB300 | t | 1.263 |  |  |  |
| 13 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)地磅基础 (2)C30 | m3 | 63.773 |  |  |  |
| 14 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | (1)地磅基础钢筋 (2)Φ18 (3)HRB400 | t | 0.660 |  |  |  |
| 15 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | (1)地磅基础钢筋 (2)Φ10 (3)HPB300 | t | 0.201 |  |  |  |
| 16 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | (1)地磅基础钢筋 (2)Φ12 (3)HPB300 | t | 1.220 |  |  |  |
| 17 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | (1)地磅基础钢筋 (2)Φ8 (3)HPB300 | t | 0.435 |  |  |  |
| 18 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | (1)地磅基础钢筋 (2)Φ14 (3)HPB300 | t | 0.175 |  |  |  |
| 19 | 011404012001 | 梁柱饰面油漆 | (1)基础表面喷漆 (2)沥青漆 | m2 | 234.465 |  |  |  |
| 20 | 040901009001 | 预埋铁件 | (1)M1基础板 | t | 0.226 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：1#地磅、2#岗边增设新地磅及安全岛值班房 |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | (2)300*300*20钢板 |  |  |  |  |  |
| 21 | 040901009002 | 预埋铁件 | (1)纵向限位板 (2)150*350*12钢板 | t | 0.041 |  |  |  |
| 22 | 040501004001 | 塑料管 | (1)Φ200排水管 | m | 19.800 |  |  |  |
| 23 | 040901009003 | 预埋铁件 | (1)预埋L50*50*5角钢 (2)角钢内测焊接Φ8@200，L=150MM钢筋 | t | 0.350 |  |  |  |
| 24 | 040806001001 | 接地极 | (1)角钢 (2)50*50*5，L=1.06米 | 根/块 | 16.000 |  |  |  |
| 25 | 040303002002 | 混凝土基础 | (1)各类杆件机柜基础 (2)C30 | m3 | 2.844 |  |  |  |
| 26 | 040901009004 | 预埋铁件 | (1)基础预埋钢板/地脚螺栓 (2)各类钢板，螺栓 | t | 0.272 |  |  |  |
| 27 | 040804001001 | 配管 | (1)PE50 | m | 10.000 |  |  |  |
| 28 | 040804001002 | 配管 | (1)PE32 | m | 10.000 |  |  |  |
| 29 | 040804001004 | 配管 | (1)PE100 | m | 10.000 |  |  |  |
| 30 | 040804001003 | 配管 | (1)SC100 | m | 10.000 |  |  |  |
| 31 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)5.0mpa混凝土路面 (2)30cm | m2 | 35.880 |  |  |  |
| 32 | 040202003001 | 水泥稳定土 | (1)25Cm (2)5%水泥稳定碎石层 | m2 | 35.880 |  |  |  |
| 33 | 040202011001 | 碎石 | (1)20cm (2)级配碎石 | m2 | 35.880 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |