- 附件1      16T四索木材抓斗技术要求

一、项目概况及要求

1.项目名称：

莆田秀屿港口有限公司16T四索木材抓斗采购项目

2.项目地址：莆田秀屿港口有限公司

3.服务内容：

（1）提供全新16T四索木材抓斗壹台。

（2）提供抓斗的相关资料（包括但不限于合格证、图纸和材料屈服强度、硬度报告等）。

（3）供货期不大于60个日历日。

（4）提供不少于一年的免费售后服务。

4.交付要求：

详见技术规范书，抓斗安装至业主指定设备上并工作使用正常。

二、16T四索木材抓斗技术规范书

1.产品名称：16T四索木材抓斗

2.抓斗适用性要求：适合抓取比重为0.9～1.2t/m3，长度为6～12米的圆木，可适配于25.0t及以上门座起重机使用。

3.技术标准及要求

GB3811 《起重机设计规范》

GB6067 《起重机械安全规范》

GB699  《优质碳素结构钢技术条件》

GB1591 《低合金结构钢》

GB985  《气焊手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口基本形式和尺寸》

GB/T12469  《钢熔外焊焊接头的要求和缺陷分级》

GB11345  《钢焊缝手工超声波探伤分级和探伤结果分级》

JB2299  《矿山、工程、起重运输机械产品涂漆颜色和安全标志》

JT/T5031-92 《长撑杆双颚抓斗参数系列》

GB50205—95 《钢结构产品施工及验收规范》

GB8923—88  《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

JB/ZQ4000  《涂装通用技术条件》

4.技术参数

| 项 目 | 16吨四索木材抓斗 |
| --- | --- |
| 起重机额定起重量 | 25吨 |
| 木材额定载重量（t） | 16 |
| 抓斗自重 | ≥6吨 |
| 物料比重（t/m3） | 0.9～1.2 |
| 滑轮倍率 | 4 |
| 抓齿抱合面积 | 1.8平方米 |
| 抓齿最小抱合直径 | 500毫米 |
| 抓齿结构 | 大小错位抓齿 |
| 起重链条（mm） | 约5米（垂下距地面1米长度）。 |
| 开闭索行程（mm） | 设计 |
| 开闭索长度（mm） | 21000 |
| 开闭索直径（mm） | Φ28 |
| 滑轮外径（mm） | Φ650（滑轮底径） |
| 使用最低高度（m） | ～14 |
| 支持绳与开闭绳位置分布 | 支持绳在中间位置 开闭绳在两边位置 |
| 抓斗颜色 | 橘红色 |
| 适用货种 | 圆木 |

5.材料

主体钢结构：优质Q550D板,屈服强度大于550MPa。

上承梁：优质Q550D板，屈服强度大于550MPa。

下承梁：优质Q550D板，屈服强度大于550MPa。

撑杆：优质Q550D板，屈服强度大于550MPa。

滑轮：优质Q355B热轧滑轮，轮毂锻造，轮槽淬火HRC40-45,轮沿调质处理HB240-280。

下滑轮轴：42CrMo整体调质处理HB250-290，表面淬火，淬火深度3mm,硬度HRC54-60。

上滑轮轴：42CrMo整体调质处理HB250-290，表面淬火，淬火深度3mm,硬度HRC54-60。

撑杆轴：42CrMo整体调质处理HB250-290，表面淬火，淬火深度3mm,硬度HRC54-60。

撑杆衬套：高锰合金钢ZGMn13-1,水韧处理HRC40-45；或MC901免维护轴瓦。

中心销轴：42CrMo整体调质处理HB250-290，表面淬火，淬火深度3mm,硬度HRC45-55。

中心销轴轴瓦、隔圈：高锰合金钢ZGMn13-1，水韧处理HRC40-45；或MC901免维护轴瓦。

导绳轮：井字形结构，导辊内有轴承、导辊材料为42CrMo整体调质后表面硬化处理，导绳装置处有防撞装置。

轴承：双列圆柱滚子轴承(抓斗专用)，哈、瓦、洛原厂出品轴承。

螺栓：高强度8.8级，发黑处理。油嘴：黄铜M10X1。

6.结构特点

6.1 整体设计应具备抓斗性能可靠、稳定，抓取比大，抓取效率高，使用寿命长。

6.2 大小抓齿（斗体）采用箱体型板壳结构，侧面板厚度不小于22mm,爪齿腹（背）部圆弧板厚度不小于16mm；侧面板边缘突出爪齿腹（背）部圆弧板不小于15mm,即爪齿腹（背）部圆弧板凹陷在两个侧板之间。

6.3爪齿两侧面板采用非拼接的整体板。

6.4抓斗四根撑杆采用箱型结构，具有良好的抗弯、抗压性能，并在外侧两个方向上设置不小于30mm厚度的加强防撞筋板。

6.5抓斗导杆(横杆)采用厚度不小于16mm的梯型箱体结构，两端嵌入安装于抓齿箱体型内部并设有增强筋板，外侧面宽度不小于30CM，结构合理，能满足现场使用要求。

6.6支持绳设在中间位置,其底部(上承梁顶部)设有回转结构，回转结构开设油道，便于日常维护；开闭绳设在两边位置。

6.7 开闭钢丝绳固定方式采用便于更换的斜楔套式固定方式，方便拆装，安全可靠且耐用。

6.8 滑轮有完整的导绳板和钢索防护罩，防止物料进入，便于穿插钢丝绳和防止钢丝绳跳槽装置。

6.9 滑轮轴承采用迷宫式密封结构（滑轮端盖），能有效防止灰尘等杂物的进入。

6.10 轴承采用双列圆柱滚子轴承、两侧带有防尘圈等装置。

6.11 导绳装置采用井字形结构，应设有防止固定螺栓断裂防护装置及防撞装置。

6.12所有螺纹均涂防松胶，防止螺栓松动。

6.13所有销轴都设有防转机构、防脱结构和防堵结构，安全可靠易保养。

6.14焊接部位钢板拼接缝隙小，焊缝平整牢靠，焊接应力消除效果好，保证不开裂。

6.15各转动绞点采用免维护双套结构，可以加油也可以不加油；油道采用斜道设计，便于日常维护。

7.表面处理及涂装

7.1 所有结构件表面抛丸、喷砂等处理，除锈等级为Sa2.5级。

7.2油漆选用耐腐蚀漆，分五道施工，底漆采用环氧富锌底漆，中间漆为环氧云铁，面漆采用氯化橡胶漆，漆膜总厚度不小于180um；

7.3 面漆颜色为橘红色。

8.工艺特点

8.1 板材下料采用数控火焰切割机自动切割，保证切割面光滑度和精度。

8.2 落料板喷砂除锈后直接上底漆。

8.3 拼装采用成品固定工装模式，保证精度。

8.4 焊接采用手工气保焊和半自动机械焊，焊接有固定的焊接工艺流程保证焊接质量和精度。

8.5 长杆结构通过振动释放应力。

8.6 所有焊接件通过大型加工中心一次夹装定位，镗孔、钻孔和铣面。

8.7 分项装配、分项质检、最后总装并调试。

8.8 总检完成后方可装运和发货。

9.随机配件

9.1每台抓斗配开闭钢丝绳2根，钢丝绳端部为压制索具加重型套环；

9.2抓斗起重链条每台2根；

9.3每台抓斗头部配置25T高强度卸扣2件。

10.技术资料

10.1、抓斗使用维护说明书每台一份。

10.2、抓斗的合格证每台一份。

10.3、设备零配件清单一份。

10.4、材料质保书每台一份。

10.5、每台抓斗相关测试报告书等。

附件2：

法定代表人授权书格式

本授权书声明：                公司（工厂）的            （法定代表人姓名）代表本公司（工厂）授权                  （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加                   采购项目的报价、签订经济合同，以及合同的执行等，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

公司(工厂)名称：                 （公章）

日          期：

附件3：

报价承诺书

莆田秀屿港口有限公司：

对于贵方16T四索木材抓斗询价采购项目，我方已认真阅读询价采购邀请函的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，接受报价人须知的各项要求，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.产品质量保证：参投产品均为厂家全新、原装、正宗的产品。严格按国家“三包”规定做好售后服务工作，认真对待投诉。

产品质量保证期：    年 。

2.价格承诺：保证供货价格低于市场价。如在报价有效期内出现价格高于市场价时，我单位将及时书面通知采购人下调报价金额。

3.工期：保证对报价产品在中标后        天 内完成供货。

4.付款方式承诺：我方同意在交货验收合格后     个工作日内支付合同总价的      %作为验收款；在设备保修期结束无未完结事项后     个工作日内支付合同总价的       %作为质量保证金。

5.售后服务承诺：提供       年免费保修期并提供免费上门服务。我方须在接到用户维修请求后　   小时内响应，最迟　    小时内赶到现场。一般性故障　    小时内修复。

6.在整个报价过程中，我方若有违规行为，贵方可按询价函文件的规定处理，我方完全接受。

7.我方理解贵方在授予合同前，有选择或拒绝部分甚至全部卖方的权利，并同意贵方对所采取的行为不做任何解释。

8.本承诺书将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

9.优惠承诺：（如有，写明优惠内容；如无，写“无”）

10.本签字人确认报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

- 附：售后服务联系人：

- 联  系  电  话：

- 报价单位（章）：

- 法人代表（签名）

- 年   月   日

附件4：

报 价 表

单位：（盖章）                                                                 金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 税率 | 交货 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16T四索木材抓斗 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人：                            联系人及电话：                                  日期