附件3：

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秀屿6#泊位现场调度值班室工程 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共8页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 6#泊位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001003 | 平整场地 | (1)土壤类别:二类土 (2)弃土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 (3)取土运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 | m2 | 127.680 |  |  |  |
| 2 | 010101002003 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:二类土 (2)挖土深度:挖土深度2m以内 | m3 | 194.040 |  |  |  |
| 3 | 010103001011 | 回填方 | (1)密实度要求:原土回填土，压实系数>0.94 (2)填方来源、运距:回填土运距投标方自行考虑 | m3 | 31.284 |  |  |  |
| 4 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:运距3km以内 | m3 | 172.458 |  |  |  |
| 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401004011 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙90mm厚 | m3 | 2.592 |  |  |  |
| 6 | 010401004012 | 多孔砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙190mm厚 | m3 | 23.540 |  |  |  |
| 混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010501001012 | 垫层 | (1)独立基础及基础梁垫层 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:C20 | m3 | 10.740 |  |  |  |
| 8 | 010501004004 | 满堂基础 | (1)混凝土强度等级:C30 | m3 | 42.960 |  |  |  |
| 9 | 010503001003 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.082 |  |  |  |
| 10 | 010502001004 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.128 |  |  |  |
| 11 | 010505001004 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， | m3 | 9.216 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：秀屿6#泊位现场调度值班室工程 |  |  |  |  |  |  | 第2页 共8页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | 泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30密实性砼，P6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010503002003 | 矩形梁 | (1)混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.257 |  |  |  |
| 13 | 010503005004 | 过梁 | (1)门窗过梁 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.516 |  |  |  |
| 14 | 010506001001 | 直形楼梯 | (1)C30 | m2 | 8.350 |  |  |  |
| 15 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.504 |  |  |  |
| 16 | 010507007004 | 其他构件 | (1)构件的类型:C20素砼反坎反梁高300 | m3 | 2.232 |  |  |  |
| 钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010515001063 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径6mm) | t | 0.062 |  |  |  |
| 18 | 010515001064 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.709 |  |  |  |
| 19 | 010515001065 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) | t | 0.252 |  |  |  |
| 20 | 010515001066 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 1.165 |  |  |  |
| 21 | 010515001067 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.083 |  |  |  |
| 22 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.980 |  |  |  |
| 23 | 010515001069 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 0.361 |  |  |  |
| 24 | 010515001070 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 0.458 |  |  |  |
| 25 | 010515001071 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径22mm) | t | 0.077 |  |  |  |
| 26 | 010515001072 | 现浇构件钢筋 | (1)圆钢Φ6 | t | 0.006 |  |  |  |
| 27 | 010516006004 | 电渣压力焊接 | (1)规格:电渣压力焊接 | 个 | 69.000 |  |  |  |
| 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上人屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010404001005 | 垫层 | (1)最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 | m3 | 2.416 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：秀屿6#泊位现场调度值班室工程 |  |  |  |  |  |  | 第3页 共8页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 29 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料 | m2 | 80.520 |  |  |  |
| 30 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3厚单面自粘性改性沥青防水卷材 | m2 | 91.800 |  |  |  |
| 31 | 010902008004 | 屋面变形缝 | (1)卷材屋面分格缝 | m | 13.200 |  |  |  |
| 32 | 011101006011 | 平面砂浆找平层 | (1)10厚1:6水泥砂浆隔离层 | m2 | 73.160 |  |  |  |
| 33 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | (1)40厚C20细石混凝土,配Φ6一级钢筋,双向中距150,钢筋网片绑扎或点焊 | m2 | 73.160 |  |  |  |
| 34 | 011102003008 | 块料楼地面 | (1)1:3水泥砂浆 (2)800*800防滑砖 | m2 | 73.160 |  |  |  |
| 35 | 010515003004 | 钢筋网片 | (1)40厚C20细石混凝土,配Φ6一级钢筋,双向中距200,钢筋网片绑扎或点焊 | t | 0.238 |  |  |  |
| 36 | 011101006012 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆少平层 (2)雨披 | m2 | 5.040 |  |  |  |
| 37 | 010902002008 | 屋面涂膜防水 | (1)涂膜厚度、遍数:2厚水泥基聚合物弹性防水涂料 (2)雨披 | m2 | 5.040 |  |  |  |
| 38 | 010902004003 | 屋面排水管 | (1)DN100雨水管 | m | 5.400 |  |  |  |
| 其他一般土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)不同材料交接处 | m2 | 41.440 |  |  |  |
| 40 | 010507001003 | 散水、坡道 | (1)室外散水 (2)素土夯实，向外坡3%~5% (3)150厚3:7灰土 (4)60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 (5)密封膏嵌缝 (6)详12J003-A1-1B | m2 | 21.360 |  |  |  |
| 41 | 010401014003 | 明暗沟 | (1)素土夯实 (2)150厚3:7灰土 (3)100厚C20细石混凝土排水沟 (4)最薄处20厚1：2.5水泥砂浆抹面 (5)混凝土箅子 (6)详12J003-A3-10 | m | 38.900 |  |  |  |
| 42 | 011107004003 | 水泥砂浆台阶面 | (1)室外台阶 (2)素土夯实 (3)300厚粒径10~40卵石M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 (4)100厚C20砼 (5)50厚C20混凝土面 | m2 | 6.930 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：秀屿6#泊位现场调度值班室工程 |  |  |  |  |  |  | 第4页 共8页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | 层，随捣随抹 (6)详见12J003－7A－1A |  |  |  |  |  |
| 43 | 011107001003 | 石材台阶面 | (1)室外台阶 (2)素土夯实 (3)300厚粒径10~40卵石M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 (4)100厚C20砼 (5)60厚C20混凝土面层，随捣随抹 (6)30厚花岗岩板面层，1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚 (7)详见12J003－11A/B3 | m2 | 6.930 |  |  |  |
| 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 010103001012 | 回填方 | (1)夯实土 | m3 | 14.640 |  |  |  |
| 45 | 010501001013 | 垫层 | (1)80厚C15混凝土垫层 | m3 | 5.853 |  |  |  |
| 46 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | (1)刷水泥浆一道 (2)20厚1:2.5水泥砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整 | m2 | 69.590 |  |  |  |
| 47 | 011105003003 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:150彩色釉面砖踢脚，详11J930-4/H27 | m2 | 5.454 |  |  |  |
| 48 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)600*600防滑砖，卫生间 | m2 | 21.910 |  |  |  |
| 49 | 011102003007 | 块料楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑砖，休息室、值班室 | m2 | 47.700 |  |  |  |
| 50 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:1.5厚水泥基聚合物弹性防水涂料 | m2 | 21.910 |  |  |  |
| 51 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩 | m2 | 4.880 |  |  |  |
| 52 | 011107001002 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩 | m2 | 1.830 |  |  |  |
| 内墙柱面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 011201004013 | 立面砂浆找平层 | (1)8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 (2)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 | m2 | 215.798 |  |  |  |
| 54 | 011406001015 | 抹灰面油漆涂料 | (1)2厚面层耐水腻子分遍刮平 (2)涂料饰面 | m2 | 155.298 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：秀屿6#泊位现场调度值班室工程 |  |  |  |  |  |  | 第5页 共8页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 55 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚水泥基聚合物弹性防水涂料 | m2 | 64.400 |  |  |  |
| 56 | 011204003012 | 块料墙面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:600*300釉面砖防水墙裙，详11J930-内墙39/H13 | m2 | 60.500 |  |  |  |
| 57 | 011210005011 | 成品隔断 | (1)卫生间塑料板隔断 | m2 | 15.732 |  |  |  |
| 58 | 011210005012 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板隔断 小便斗 | m2 | 1.800 |  |  |  |
| 59 | 011505001003 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 | m2 | 0.990 |  |  |  |
| 外墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 011201004014 | 立面砂浆找平层 | (1)12厚1:3水泥砂浆找平 (2)6厚1.2.5水泥砂浆找平 | m2 | 106.760 |  |  |  |
| 61 | 011204003013 | 块料墙面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:150×500mm白色瓷砖贴面 | m2 | 106.760 |  |  |  |
| 62 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)扶手材料种类、规格:1.2mi高不锈钢栏杆 | m | 38.493 |  |  |  |
| 63 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏板材料种类、规格、颜色:玻璃栏板 | m | 6.490 |  |  |  |
| 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 011301001003 | 天棚抹灰 | (1)素水泥浆一道甩毛 (2)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 (3)3-5厚底基防裂腻子分遍找平 (4)2厚面层耐水腻子刮平 (5)涂料饰面 | m2 | 67.330 |  |  |  |
| 65 | 011406001016 | 抹灰面油漆涂料 | (1)素水泥浆一道甩毛 (2)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 (3)3-5厚底基防裂腻子分遍找平 (4)2厚面层耐水腻子刮平 (5)涂料饰面 | m2 | 67.330 |  |  |  |
| 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 010807001021 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)C0910 (3)6厚钢化玻璃 | m2 | 1.800 |  |  |  |
| 67 | 010807001022 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)C1816 (3)6厚钢化玻璃 | m2 | 5.760 |  |  |  |
| 68 | 010807001023 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 (2)C1826 (3)6厚钢化玻璃 | m2 | 4.480 |  |  |  |
| 69 | 010807001024 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金推拉窗 | m2 | 8.800 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：秀屿6#泊位现场调度值班室工程 |  |  |  |  |  |  | 第6页 共8页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | (2)C6017 (3)6厚钢化玻璃 |  |  |  |  |  |
| 70 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:TM1625推拉门 | m2 | 9.000 |  |  |  |
| 71 | 010801001003 | 木质门 | (1)镶嵌玻璃品种、厚度:M0721成品复合木门 | m2 | 4.410 |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 030404017002 | 配电箱 | (1)(1)名称:配电箱 (2)(2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 73 | 030404034002 | 照明开关 | (1)(1)名称:双联开关 (2)(2)安装方式:暗装 | 个 | 3.000 |  |  |  |
| 74 | 030404035002 | 插座 | (1)规格:2+3极安全插座 | 个 | 10.000 |  |  |  |
| 75 | 030411001002 | 配管 | (1)(1)名称:电气配管 (2)(2)材质:焊接钢管 (3)(3)规格:SC15 (4)(4)配置形式:暗配 (5)(5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)(6)配管刨沟 砖结构 | m | 94.244 |  |  |  |
| 76 | 030411004002 | 配线 | (1)(1)名称:电气配线 (2)(2)型号:WDZBN-BYJ (3)(3)规格:2.5mm2 (4)(4)材质:铜芯 (5)(5)配线部位:管内 | m | 282.732 |  |  |  |
| 77 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:预留SC40至屋面 | m | 9.000 |  |  |  |
| 78 | 030411001005 | 配管 | (1)SC80 | m | 30.000 |  |  |  |
| 79 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)YJV (2)5×10 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1kv (6)管内 | m | 30.000 |  |  |  |
| 80 | 030412001010 | 普通灯具 | (1)(1)名称:12WLED防水灯 | 套 | 2.000 |  |  |  |
| 81 | 030412001011 | 普通灯具 | (1)(1)名称:15WLED防水灯 | 套 | 2.000 |  |  |  |
| 82 | 030412001012 | 普通灯具 | (1)(1)名称:12WLED吸顶灯 | 套 | 2.000 |  |  |  |
| 83 | 030412005007 | 荧光灯 | (1)(1)名称:应急单管荧光灯1×25W LED | 套 | 2.000 |  |  |  |
| 84 | 030412005008 | 荧光灯 | (1)应急双管荧光灯2×36W LED | 套 | 2.000 |  |  |  |
| 85 | 030409005002 | 避雷网 | (1)(1)避雷网安装 沿折板支架敷设 35.76m | m | 94.151 |  |  |  |
| 86 | 030409003002 | 避雷引下线 | (1)(1)避雷引下线敷 | m | 19.800 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：秀屿6#泊位现场调度值班室工程 |  |  |  |  |  |  | 第7页 共8页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | 设 沿建筑物、构筑物引下 16.8m |  |  |  |  |  |
| 87 | 030409004002 | 均压环 | (1)(1)避雷网安装 均压环敷设 (利用圈梁钢筋) 51.03m (2)(2)避雷网安装 柱钢筋与圈梁钢筋焊接 4处 (3)(3)避雷网安装 接地测试点安装 4处 (4)(4)避雷网安装 （均压环敷设 (利用圈梁钢筋)）-50*5镀锌扁钢 35.58m | m | 94.151 |  |  |  |
| 88 | 030409002007 | 接地母线 | (1)(1)户内接地母线敷设 51.03m | m | 94.151 |  |  |  |
| 89 | 030409002008 | 接地母线 | (1)(1)户外接地母线敷设 18m | m | 18.000 |  |  |  |
| 90 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | (1)(1)总等电位端子箱 (暗装) 1个 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 91 | 030411001004 | 配管 | (1)SC25 | m | 26.500 |  |  |  |
| 92 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)UTP6（超五类线） (2)双绞线缆 (3)穿管 | m | 53.000 |  |  |  |
| 93 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)土壤类别:管沟土方 | m | 30.000 |  |  |  |
| 94 | 010101007004 | 管沟土方 | (1)土壤类别:管沟土方 | m | 3.100 |  |  |  |
| 95 | 030502012002 | 信息插座 | (1)规格:电脑信息插座 | 个/块 | 3.000 |  |  |  |
| 96 | 030411005002 | 接线箱 | (1)综合布线箱 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 水卫工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 031001006019 | 塑料管 | (1)PPR冷水管DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 38.850 |  |  |  |
| 98 | 031001006020 | 塑料管 | (1)PPR冷水管DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 27.020 |  |  |  |
| 99 | 031001006021 | 塑料管 | (1)PPR热水管DN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) | m | 39.460 |  |  |  |
| 100 | 031001006022 | 塑料管 | (1)PPR热水管DN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) | m | 23.370 |  |  |  |
| 101 | 031003001007 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN20 | 个 | 4.000 |  |  |  |
| 102 | 031003001008 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN15 | 个 | 23.000 |  |  |  |
|  |  | 排水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 031001006023 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | m | 44.770 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：秀屿6#泊位现场调度值班室工程 |  |  |  |  |  |  | 第8页 共8页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 104 | 010101007002 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 | m | 12.000 |  |  |  |
| 105 | 031001006024 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 26.700 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 031004006002 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 6.000 |  |  |  |
| 107 | 031004007002 | 小便器 | (1)瓷质 (2)壁挂式小便器（冲洗阀） | 组 | 3.000 |  |  |  |
| 108 | 031004003002 | 洗脸盆 | (1)洗脸盆(挂墙式 成套安装 冷水 感应开关) | 组 | 1.000 |  |  |  |
| 109 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | (1)其他成品卫生器具(成品拖布池安装) | 组 | 1.000 |  |  |  |
| 110 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)地面扫除口安装(公称直径100mm以内) | 个/组 | 1.000 |  |  |  |
| 111 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 | 3.000 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 010507006002 | 化粪池 | (1)型号及有效容积:1.5T成品化粪池 | 座 | 1.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |