附件3：

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 金属面油漆 | (1)构件名称:钢梁、屋顶承重构件涂装 (2)油漆品种、遍数:环氧富锌涂料1道,干膜厚度80μm;环氧云铁中间漆1道,干膜厚度100μm、灰白色丙烯酸聚氨酯面漆2道,干膜厚度80μm (3)钢结构表面的除锈方法及除锈等级按现行国家标准《涂装前和除锈等级》GB/T8923的规定，结构清理要见白，打磨至St2级 (4)除锈处理后钢结构基材表面粗糙度按GB/T13288.2规定评级,表面粗糙度应达到60μm~100μm钢结构基材表面可溶性氯化物残留量构基材表面灰尘清应≤7μg/cm;钢结洁度按GB/T18570.3(压敏粘带法)评级,清洁度应不大于3级 油漆应选用振华、三棵树、开林同级或以上级别品牌。 | m2 | 3393 |  |  |
| 油漆工程费 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油漆工程费 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |
| 总计计（1+2） |  |  |

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：