附件3：

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：6#岗新建值班室 |  |  |  |  |  |  | 第1页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6#岗新建值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | (1)土壤类别:综合考虑 (2)弃土运距:综合考虑 (3)取土运距:综合考虑 | m2 | 29.140 |  |  |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 62.693 |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 4.529 |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计要求 (2)填方材料品种:满足设计要求 (3)填方粒径要求:满足设计要求 (4)填方来源、运距:原土回填、综合考虑 | m3 | 53.944 |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km | m3 | 5.218 |  |  |  |
| 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砌块、240*115*53mm、MU10 (2)墙体类型、砌筑高度:±0以下、砌筑高度详图纸 (3)砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 | m3 | 0.606 |  |  |  |
| 7 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砌块、240*115*53mm (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙、砌筑高度详图纸 (3)砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5 | m3 | 1.338 |  |  |  |
| 8 | 010401005001 | 空心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:淤泥烧结空心砖、190厚、MU10 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙、砌筑高度详图纸 (3)砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 | m3 | 7.663 |  |  |  |
| 9 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块190厚、A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙、砌筑高度 | m3 | 0.896 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：6#岗新建值班室 |  |  |  |  |  |  | 第2页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | 详图纸 (3)砂浆强度等级:混合砂浆M5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 (2)砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砌块、240*115*53mm | m3 | 0.243 |  |  |  |
| 11 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:钢丝网 (2)加固方式:不同材料交界处 | m2 | 59.141 |  |  |  |
| 12 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:详 11J930-1 C3 (2)砂浆厚度、配合比:20厚1：2水泥砂浆加5%防水剂 | m2 | 7.512 |  |  |  |
| 混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.684 |  |  |  |
| 14 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.379 |  |  |  |
| 15 | 010503001001 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.959 |  |  |  |
| 16 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.674 |  |  |  |
| 17 | 010505001001 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 5.617 |  |  |  |
| 18 | 010505006001 | 栏板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.553 |  |  |  |
| 19 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， | m3 | 2.534 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：6#岗新建值班室 |  |  |  |  |  |  | 第3页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010503004001 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.702 |  |  |  |
| 21 | 010507005001 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.064 |  |  |  |
| 22 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.540 |  |  |  |
| 23 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.443 |  |  |  |
| 钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB300Ф6 | t | 0.073 |  |  |  |
| 25 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB300Ф8 | t | 0.011 |  |  |  |
| 26 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB300Ф10 | t | 0.004 |  |  |  |
| 27 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф6 | t | 0.012 |  |  |  |
| 28 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф6.5 | t | 0.020 |  |  |  |
| 29 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф8 | t | 0.863 |  |  |  |
| 30 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф10 | t | 0.264 |  |  |  |
| 31 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф12 | t | 0.544 |  |  |  |
| 32 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф14 | t | 0.058 |  |  |  |
| 33 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф16 | t | 0.294 |  |  |  |
| 34 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф18 | t | 0.367 |  |  |  |
| 35 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф20 | t | 0.277 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：6#岗新建值班室 |  |  |  |  |  |  | 第4页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 36 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф22 | t | 0.633 |  |  |  |
| 37 | 010516003001 | 机械连接 | (1)连接方式:机械连接 (2)螺纹套筒种类:直螺纹 (3)规格:φ22 | 个 | 32.000 |  |  |  |
| 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 (2)每6*6m设分格缝 | m2 | 29.140 |  |  |  |
| 39 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)隔离层 (2)找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚石灰砂浆 | m2 | 29.140 |  |  |  |
| 40 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材、4mm厚 (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:详墙身大样图 | m2 | 34.590 |  |  |  |
| 41 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 29.140 |  |  |  |
| 42 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 | m3 | 2.195 |  |  |  |
| 43 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯乙烯泡沫板80mm厚 | m2 | 29.140 |  |  |  |
| 44 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2防水砂浆抹面 | m2 | 17.148 |  |  |  |
| 45 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材、4mm厚 (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:详墙身大样图 | m2 | 21.980 |  |  |  |
| 46 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材、4mm厚 (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:详墙身大样图 | m2 | 6.540 |  |  |  |
| 其他一般土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 010507001001 | 散水、坡道 | (1)详散水大样图 (2)垫层材料种类、厚度:150厚3：7灰土 (3)面层厚度:100厚150号混凝土撒1：1水泥砂子压实赶光 (4)素土夯实 | m2 | 37.800 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：6#岗新建值班室 |  |  |  |  |  |  | 第5页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | (5)变形缝填塞材料种类:沥青砂浆嵌缝 |  |  |  |  |  |
| 48 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)详12J003—5A/B2 (2)结合层材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层上撒素水泥（洒适量清水） (3)面层材料品种、规格、颜色:40厚花岗岩踏步板和踢面板（石板长≤1000），正、背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 (4)60厚C20混凝土，台阶面向外找坡1% (5)300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注，宽出面层100 (6)素土夯实 | m2 | 3.900 |  |  |  |
| 49 | 010507004001 | 台阶 | (1)踏步高、宽:H=200mm、宽1000mm (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.800 |  |  |  |
| 50 | 011615001001 | 开孔（打洞） | (1)部位:详屋面平面图 (2)打洞部位材质:混凝土 (3)洞尺寸:直径110mm | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 51 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)沉降观测点 (2)规格:Ф20 | t | 0.006 |  |  |  |
| 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层30厚洒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:防滑彩色釉面砖 300*300、8mm厚 | m2 | 4.381 |  |  |  |
| 53 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、1遍 (3)反边高度:900mm | m2 | 4.463 |  |  |  |
| 54 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层最薄处20厚抹平 (2)水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 4.381 |  |  |  |
| 55 | 010404001002 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C10混凝 | m3 | 0.251 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：6#岗新建值班室 |  |  |  |  |  |  | 第6页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | 土、60mm厚 |  |  |  |  |  |
| 56 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚,表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:磨光通体砖600*600、8mm厚 (3)防护层材料种类:水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 20.103 |  |  |  |
| 57 | 010404001004 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C10混凝土、60mm厚 | m3 | 1.206 |  |  |  |
| 58 | 010404001003 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:碎石、150mm厚 | m3 | 3.015 |  |  |  |
| 内墙柱面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙体类型:墙裙 H=1800mm (2)安装方式:5厚1:1水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:5mm厚陶瓷砖300*450mm | m2 | 12.122 |  |  |  |
| 60 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆底层，6厚1:2.5水泥砂浆中层 | m2 | 12.122 |  |  |  |
| 61 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子一道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆、二遍 | m2 | 61.756 |  |  |  |
| 62 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:H=150mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10mm厚、1：2水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:磨光通体砖8mm厚 | m2 | 3.179 |  |  |  |
| 外墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)腻子种类、遍数:专用外墙腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:仿石漆 | m2 | 98.532 |  |  |  |
| 64 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)界面剂类型:专用界面剂 (2)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆找平扫毛 | m2 | 98.532 |  |  |  |
| 65 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:5厚聚 | m2 | 98.532 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：6#岗新建值班室 |  |  |  |  |  |  | 第7页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | 合物防水砂浆（干粉型） |  |  |  |  |  |
| 66 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)框架填充或砌体结构处 (2)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (3)涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 98.532 |  |  |  |
| 67 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)女儿墙内侧 (2)找平层砂浆厚度、配合比:1:2水泥砂浆抹面20厚，两遍成活 | m2 | 12.500 |  |  |  |
| 68 | 011406002001 | 抹灰线条油漆涂料 | (1)滴水线 | m | 16.900 |  |  |  |
| 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚面 (2)腻子种类、遍数:2厚防水腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆、两遍 | m2 | 4.435 |  |  |  |
| 70 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)抹灰厚度、材料种类:8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 4.435 |  |  |  |
| 71 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚面 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子一道 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆、二遍 | m2 | 20.726 |  |  |  |
| 72 | 011301001002 | 天棚抹灰 | (1)抹灰厚度、材料种类:12厚1:2.5水泥砂浆，2厚纸筋灰抹面 | m2 | 19.615 |  |  |  |
| 73 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚面 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色高级外墙涂料、两遍 | m2 | 19.615 |  |  |  |
| 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)M0822 (2)800*2200mm (3)门框、扇材质:灰色铝合金型材 (4)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low—E+12空气+6透明双钢化玻璃 | m2 | 3.520 |  |  |  |
| 75 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)M1022 (2)800*2200mm (3)门框、扇材质:灰色铝合金型材 (4)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low—E+12空气+6透明双钢化玻璃 | m2 | 2.200 |  |  |  |
| 76 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C0505 (2)500*500mm | m2 | 0.500 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：6#岗新建值班室 |  |  |  |  |  |  | 第8页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | (3)框、扇材质:灰色铝合金型材 (4)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low—E+12空气+6透明双钢化玻璃 (5)防脱落装置 |  |  |  |  |  |
| 77 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C01215 (2)1200*1500mm (3)框、扇材质:灰色铝合金型材 (4)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low—E+12空气+6透明双钢化玻璃 (5)防脱落装置 (6)铝合金附框 | m2 | 1.800 |  |  |  |
| 78 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C01215 (2)1200*1500mm (3)框、扇材质:灰色铝合金型材 (4)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low—E+12空气+6透明双钢化玻璃（磨砂玻璃） (5)防脱落装置 (6)铝合金附框 | m2 | 1.800 |  |  |  |
| 79 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)钢化玻璃1 (2)2600*1500mm（尺寸含两扇C0505窗） (3)框、扇材质:灰色铝合金型材 (4)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low—E+12空气+6透明双钢化玻璃 (5)防脱落装置 (6)铝合金附框 | m2 | 3.400 |  |  |  |
| 80 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)钢化玻璃2 (2)3900*1500mm (3)框、扇材质:灰色铝合金型材 (4)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low—E+12空气+6透明双钢化玻璃 (5)防脱落装置 (6)铝合金附框 | m2 | 5.850 |  |  |  |
| 6#岗新建值班室（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL1 (2)安装方式:悬挂嵌入式 (3)基础形式、材质、规格:接地 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 82 | 030411001004 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC50 | m | 50.000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：6#岗新建值班室 |  |  |  |  |  |  | 第9页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | (3)名称:电气配管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:埋地 |  |  |  |  |  |
| 83 | 030411001005 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:暗配 | m | 49.390 |  |  |  |
| 84 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5x16 (2)名称:电力电缆 (3)敷设方式、部位:管内 | m | 50.000 |  |  |  |
| 85 | 030411004003 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZ-BYJ-2.5 (3)名称:电气配线 (4)配线形式:管内穿线 | m | 129.810 |  |  |  |
| 86 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZ-BYJ-4 (3)名称:电气配线 (4)配线形式:管内穿线 | m | 26.760 |  |  |  |
| 87 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:单管荧光灯 (2)型号:1*18W/T8 (3)安装形式:吸顶 | 套 | 3.000 |  |  |  |
| 88 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:节能型防水防尘灯(电子镇流器) (2)型号:吸顶 | 套 | 1.000 |  |  |  |
| 89 | 030404033001 | 风扇 | (1)名称:排气扇 | 台 | 1.000 |  |  |  |
| 90 | 030404034003 | 照明开关 | (1)材质:钢制 (2)规格:250V10A (3)名称:单控单联开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 91 | 030404034004 | 照明开关 | (1)材质:钢制 (2)规格:250V10A (3)名称:单控双联开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 92 | 030404035003 | 插座 | (1)材质:钢制 (2)规格:250V 10A (3)名称:单相二加三孔插座 (4)安装方式:暗装 | 个 | 6.000 |  |  |  |
| 93 | 030404035004 | 插座 | (1)材质:钢制 (2)规格:250V 10A (3)名称:空调安全插座 (4)安装方式:暗装 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 94 | 030411006003 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 6.000 |  |  |  |
| 95 | 030411006004 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关、插座 | 个 | 10.000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：6#岗新建值班室 |  |  |  |  |  |  | 第10页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | 盒 (3)安装形式:暗装 |  |  |  |  |  |
| 96 | 030409002001 | 接地母线 | (1)名称:户内接地母线敷设(50*5接地扁钢) | m | 13.510 |  |  |  |
| 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 030411005001 | 接线箱 | (1)名称:弱电箱 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 98 | 030411001006 | 配管 | (1)规格:PC20 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:暗配 | m | 22.390 |  |  |  |
| 99 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:双绞线缆UTP5 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 22.390 |  |  |  |
| 100 | 030502012004 | 信息插座 | (1)名称:电话插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 101 | 030502012005 | 信息插座 | (1)名称:宽带插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 102 | 030502012006 | 信息插座 | (1)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 3.000 |  |  |  |
| 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 031001006006 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷水 (4)材质、规格:PPR给水管DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗及消毒等 | m | 5.870 |  |  |  |
| 104 | 031001006007 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷水 (4)材质、规格:PPR给水管DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗及消毒等 | m | 1.370 |  |  |  |
| 105 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:截止阀DN20 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 106 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:止回阀DN20 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 107 | 031003013001 | 水表 | (1)连接形式:旋翼湿式水表 LXS-15 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 108 | 031002003003 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径20mm以内) | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 109 | 031001006008 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 | m | 2.260 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：6#岗新建值班室 |  |  |  |  |  |  | 第11页 共11页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  | (4)材质、规格:PVC-U塑料排水管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  |  |  |  |  |
| 110 | 031001006009 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC-U塑料排水管DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 4.290 |  |  |  |
| 111 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)组装形式:洗脸盆 (2)附件名称、数量:含给排水附件 | 组 | 1.000 |  |  |  |
| 112 | 031004006001 | 大便器 | (1)附件名称、数量:含给排水附件 | 组 | 1.000 |  |  |  |
| 113 | 031004007001 | 小便器 | (1)材质:挂斗式小便器 (2)附件名称、数量:含给排水附件 | 组 | 1.000 |  |  |  |
| 114 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏安装DN50(带存水弯) | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 115 | 031002003004 | 套管 | (1)规格:一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 116 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m深) | m | 1.660 |  |  |  |
| 117 | 010101007004 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内0.6m深) | m | 2.490 |  |  |  |
| 118 | 031001006010 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC-U塑料排水管DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 14.320 |  |  |  |
| 119 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:侧排式雨水斗 DN75 | 个 | 2.000 |  |  |  |
| 120 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:87雨水斗 DN75 | 个 | 1.000 |  |  |  |
| 121 | 030901013001 | 灭火器 | (1)规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4型(3A) | 具 | 2.000 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |