附件2：

分项报价表

| 通用项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 挖一般土方 | (1)三类土 (2)2米以内 | m3 | 342.541 |  |  |
| 2 | 填方 | (1)利用开挖土方 | m3 | 192.060 |  |  |
| 3 | 余方弃置 | (1)开挖土方 (2)3km | m3 | 121.783 |  |  |
| 4 | 拆除路面 | (1)拆混凝土路面 (2)22cm | m2 | 384.878 |  |  |
| 5 | 拆除基层 | (1)拆除水稳 (2)25cm (3)基层 | m2 | 384.878 |  |  |
| 6 | 拆除基层 | (1)拆除碎石 (2)30cm (3)基层 | m2 | 384.878 |  |  |
| 7 | 余方弃置 | (1)路面拆除 (2)3km | m3 | 296.356 |  |  |
| 8 | 垫层 | (1)200mm (2)碎石 | m3 | 33.900 |  |  |
| 9 | 混凝土垫层 |  | m3 | 42.375 |  |  |
| 10 | 垫层 | (1)100mm (2)C10素混凝土垫层 | m3 | 38.488 |  |  |
| 11 | 混凝土基础 | (1)450mm (2)C30混凝土 | m3 | 173.195 |  |  |
| 12 | 基础梁 | (1)商品混凝土 (2)C30混凝土 | m3 | 65.450 |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300 (2)Φ10 | t | 2.150 |  |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400 (2)Φ12 | t | 0.401 |  |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400 (2)Φ14 | t | 12.297 |  |  |
| 16 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400 (2)Φ18 | t | 0.117 |  |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400 (2)Φ20 | t | 2.582 |  |  |
| 18 | 接地极 | (1)接地极 | 根/块 | 16.000 |  |  |
| 19 | 预埋铁件 | (1)预埋钢板 | t | 0.428 |  |  |
| 20 | 电缆保护管 | (1)预埋电缆管 | m | 20.000 |  |  |
|  | 配管 | (1)2*SC50 | m | 10.000 |  |  |
| 通用项目 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通用项目 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 |  |
| 合 计=1+2 |  |  |