附件3：

施工技术要求

一、安装前准备工作

1. 原屋面拆除

拆除旧彩钢板时避免损伤下层防水层或结构层，严禁暴力施工。要对原仓库内货物进行覆盖保护，避免施工垃圾污染货物，垃圾清理每日清洁，废弃材料分类清理，符合环保要求。

2. 基层处理

检查檩条、桁架等支撑结构的平整度及牢固性，发现原有存在的腐蚀损坏支撑构建由施工单位负责更换，更换的材料及人工费由施工单位承担。

3. 材料验收

每块不锈钢波纹板规格0.85米*6米，实测厚度为0.33。采用不锈钢螺钉，需带防水垫圈。

二、不锈钢波纹板安装技术要求

1. 铺设顺序

按设计坡度方向从下至上铺设，板长方向搭接≥200mm（坡度＜10°时需增至300mm），横向搭接一个波峰。不锈钢板与檩条垂直，避免歪斜。

2. 固定方式

采用不锈钢自攻螺钉固定，间距≤300mm，螺钉垂直于板面，松紧适度（密封胶圈轻微挤出但不破裂）。边缘、洞口等应力集中部位需加密固定。

3. 节点处理

屋脊：加盖脊瓦，搭接≥100mm，打密封胶。

檐口：设置滴水边，外挑长度宜为50~100mm。

山墙：包边收口严密，采用泛水板并打胶密封。

天沟：不锈钢波纹板伸入天沟内≥150mm，接缝处满涂防水胶。

三、防水与密封

1. 所有搭接缝、不锈钢螺钉头、节点处需使用密封胶封闭。

2. 雨后或冷凝后检查渗漏点，及时修补。

四、质量控制

1. 允许偏差

表面平整度：≤5mm/2m

板缝高低差：≤1mm

檐口直线度：≤10mm/20m

五、安全文明施工

1. 高空作业需按高空操作规程开展施工。

2. 风力≥5级或雨雪天气禁止施工。

3. 电动工具绝缘良好，严禁裸线作业。